# Simulateur ACS Telecom Italia

Install & configuration ACS

Pour l'install Il suffit de copier/coller le dossier /acs présent sur le bureau de l'utilisateur sst de la machine 66.193.112.93

Configurer le fichier suivant acsd.cfg en précisant:

- l'addresse de la machine dans serverIPAddress

- le repertoire des profil dans profilePathDirectory ,

- le repertoire de travail au profil correspondant dans typeofTest

ci dessous le contenu de acsd.cfg

serverIPAddress            = 66.193.112.93               {Server IP address}

STUNserver                 = disabled                     {STUN server enabling. Possible values: disabled, enabled}

httpAuthentication         = basic                        {Authentication enabling. Possible      values: none, basic, digest}

httpSSL                    = disabled                    {SSL enabling. Possible values: disabled, enabled}

authenticationFile         = ./HTTP_Authentication/Basic                         {name of the authentication file}

sslCertificateFile         = ./SSL/server.pem                         {name of the certification file}

sslPrivateKeyFile          = ./SSL/serverkey.pem                         {name of the private key file}

profilePathDirectory       = ./DIVERS           {name of the Directory's path of vendor}

typeofTest                 = bellcanada                   {type of Test to do}

schemaFile                 = ./schema/wt121_v7.xsd       {name of the schema file}21

firmwarePathDirectory      = none                        {name of the Directory's path of Firmware}

firmwareName               = none                        {name of the Firmware's file}

httpDownloadAuthentication = none        {Download Authentication enabling. Possible values: none, basic, digest}

httpDownloadSSL            = disabled                    {Download SSL enabling. Possible values: disabled, enabled}

downloadUsername           = none                       {HTTP Download's Username Authentication;if no Authentication: "none"}

downloadPassword           = none                       {HTTP Download's Password Authentication;if no Authentication: "none"}

pingDiagnosticInterface    = none                       {WAN or LAN IP-layer interface over which the test is to be performed}

pingDiagnosticHost         = none                       {Host's name or address's host to ping}

configuration sur la carte

1- configurer la valeur de l'URL ACS http://@ACS:9034/TR069ACS

2- setter sur la carte le username et le password http conforme à ce que se présente dans

le fichier ./HTTP_Authentication/Basic de L'ACS (username:password)

ou ./HTTP_Authentication/Digest selon le type d'authentifcation utilisé

configuration script sur ACS

1- modifier les fichiers .xml sur ./DIVERS/bellcanada/OutputMethods suivant le template de l'rpc methode

exemple de contenu de script GPV

<SOAP-ENV:Envelope

xmlns:cwmp="urn:dslforum-org:cwmp-1-0"

xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"

xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"

xmlns:SOAP-ENC="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"

xsi:type="SOAP-ENV:Envelope">

<SOAP-ENV:Header>

<cwmp:ID SOAP-ENV:mustUnderstand="1"></cwmp:ID>

</SOAP-ENV:Header>

<SOAP-ENV:Body>

<cwmp:GetParameterValues>

<ParameterNames SOAP-ENC:arrayType="xsd:string[1]">

<string>InternetGatewayDevice.DeviceInfo.AdditionalSoftwareVersion</string>

</ParameterNames>

</cwmp:GetParameterValues>

</SOAP-ENV:Body>

</SOAP-ENV:Envelope>

2- mettre les scripts à exécuter dans le fichier ./DIVERS/bellcanada/request.cfg (nom de script sans extension)

3- Lancer l'exécutable ./acsd

4- rebooter la carte pour exécuter le script suite à l'inform de boot ou bien suite à l'inform periodique